Описание http-команд Контроллера Солярия.

Для получения информации и управления Контроллером Солярия по сети используется протокол HTTP, соединение на стандартный порт 80.

Поддерживаются команды GET и POST, формат данных в теле сообщений – csv с разделителями точка с запятой.

Система должна периодически (раз в секунду) опрашивать статус устройства для реагирования на ввод данных пользователем.

- Запрос текущего состояния контроллера.

Запрос текущего состояния осуществляется с помощью запроса GET /status

При успешном выполнении запроса код ответа HTTP равен 200, в теле сообщения содержится .csv со следующим содержанием:

State;TimeToEnd;InputTime;InputMoney\r\n

idle;-1;-1;-1\r\n

где State = idle – текущее состояние Контроллера «свободен»;

TimeToEnd = -1 – время до окончания текущего состояния (-1 – не используется);

InputTime = -1  – время сеанса в секундах, введенное пользователем (-1 – не вводилось);

InputMoney = -1  – общая стоимость сеанса, рассчитанная контроллером в зависимости от стоимости минуты, заданной в контроллере (-1 – не вводилось, или сервер использует расчет по времени).

- Команда запросить у пользователя время сеанса.

После идентификации пользователь в системе 1С, система отправляет на контроллер команду «запросить у пользователя время сеанса» с помощью запроса POST /command

В теле запроса должен содержаться .csv со следующим содержанием:

Command;Password;User_ID;BalanceTime;BalanceMoney\r\n

user_req_time;7501;12345;100;-1\r\n

где Password=7501 – пароль, установленный при настройке контроллера через меню;

User_ID – ID пользователя в системе (можно передавать 32-битный integer, -1 или 0 если не используется);

BalanceTime=100 – доступное время загара в секундах;

BalanceMoney=-1 – доступные сумма (если контроллер сам рассчитывает время загара по своим настройкам), -1 – не использовать поле.

Если команда успешна, код ответа HTTP равен 200, контроллер показывает экран с информацией для пользователя, мигает курсор для ввода:

"Доступно 10:13   "

"    01:10        "

Пример запроса, если указывается не время загара, а доступная сумма:

Command;Password;User_ID;BalanceTime;BalanceMoney\r\n

user_req_time;7601;12345;-1;1000\r\n

В этом случае контроллер рассчитывает доступное время загара по заданной стоимости минуты и отображается на экране для пользователя.

- Ввод времени пользователем.

После успешного выполнения команды user_req_time (п.2), контроллер ожидает ввода времени пользователем, в ответе GET /status контроллера в это время отображается информация:

State;TimeToEnd;InputTime;InputMoney\r\n

waiting_input;90;-1;-1\r\n

где TimeToEnd=90 - обратный отсчет времени до возврата контроллера в состояние "свободен" (если пользователь не выполнит ввод).

После ввода времени пользователем, статус контроллера меняется на:

State;TimeToEnd;InputTime;InputMoney\r\n

waiting_ack;30;240;-1\r\n

где InputTime=240 – время, введенное пользователем.

- Запуск сеанса.

После получения системой информации о введенном пользователем времени, возможно запустить или отменить сеанс командами POST /command:

Command;Password;User_ID\r\n

start;7501;12345\r\n

или

Command;Password;User_ID;Line1;Line2\r\n

cansel;7501;12345;НЕДОСТАТОЧНО;ДЕНЕГ\r\n

После команды cansel контроллер переходит в режим idle и показывает на экране в течение 3 секунд строки Line1 и Line2 (строки должны передаваться в кодировке Win-1251).

После start контроллер запускает сеанс, GET /status показывает:

State;TimeToEnd;InputTime;InputMoney\r\n

pre_pause;10;240;-1\r\n

где State = pre_pause – статус контроллера «пауза перед сеансом», затем меняется на «sunburn», затем на «ventilation»);

TimeToEnd=10 время в секундах до окончания текущего состояния (сначала до нуля уменьшается время «pre_pause», потом «sunburn», потом «ventilation»);

InputTime=240 время сеанса в секундах.

После окончания загара контроллер может перевести солярий в режим вентиляции, в таком случае GET /status показывает:

State;TimeToEnd;InputTime;InputMoney\r\n

ventilation;31;240;-1\r\n

После окончания сеанса и вентиляции контроллер переходит в режим idle.

Если команда некорректна в текущем состоянии контроллера, запрос POST возвращает код 404.

- Команда сброса.

В любом состоянии контроллера доступна команда сброса, возвращающая контроллер в исходное состояние POST /command

Command;Password\r\n

abort;7501\r\n