1. Действие по кнопкам Старт/Стоп внутри солярия:

Нажали Стоп в солярии – обратный отсчет времени сеанса остановился. Запустился таймер паузы на 60 сек.(лампы в солярии погасли, сеанс загара на паузе).

В течение работы таймера паузы нажали Старт в солярии - сеанс загара (обратный отсчет) продолжился, таймер паузы сбросился.

Если нажали Стоп в солярии или ничего не нажали, и таймер паузы (60 сек) закончился, сеанс загара в солярии закончился (оставшееся время пропало), обратный отсчет времени сеанса устанавливаем на 3 минуты (солярий перешел в режим вентиляции).

2. если кнопку Старт в солярии так и не нажали (передумали загорать)

После оплаты и нажатия кнопки СТАРТ на Купюроприемнике:

- кредиты "ушли" в солярий,

- солярий переходит в режим ожидания (ожидает нажатия кнопки Старт внутри солярия),

- на Табло времени (RS-485) включается обратный отсчет на заданное в настройках время (примерно 10-12 минут)

Если посетитель нажмет кнопку СТАРТ внутри солярия до истечения обратного отсчета:

- солярий включается на оплаченное время,

- таймер на Табло обнуляется (00:00),

- Купюроприемник отображает оставшееся время сеанса загара (солярий занят: время загара + время охлаждения + время на одевание – надо добавить настраиваемый интервал времени "Пауза после вентиляции" 0 - 10 минут, по умолчанию – 5 мин)

По окончании обратного отсчета на Табло:

- солярий включается на оплаченное время,

- таймер на Табло обнуляется (00:00).

На Табло во время сеанса загара отображаем только 00:00. Над Табло будет табличка "До начала сеанса осталось"

3. если пропало напряжение в сети внесенные кредиты до момента их "отправки" на выбранный солярий не "сгорают".

Не сохраняем кредиты после отправки в солярий.

4. Алгоритм входа в кабинку для уборщицы:

1. нажать на клавиатуре устройства кнопку F1. Появится экран: "Введите пароль"

2. набрать пароль (по умолчанию 1111, меняется в настройках)

Пароль меняется в настройках. Считаю, что достаточно 4 цифры. Хорошо, пусть будет так! Главное, чтобы уборщица не могла запустить солярий. И еще, ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы информация о посещении уборщицы кабинок передавалась вместе с файлами отчетов о работе солярия. Тогда можно будет вести контроль уборки кабинок (№ кабинки, дата, время, продолжительность).

3. появится экран:   Выберите солярий

1 - Свободен

Стрелками выбирается солярий 1 - 3. Кабинки с занятыми соляриями не откроются. Выбранный солярий подтверждается кнопкой Старт. Замок в свободных соляриях откроется на тоже, время, что и при оплате процедуры (настраивается).

Выбранный для уборки Солярий получает статус "Обслуживание".

Сделать запись в Журнале событий: Начало обслуживания. Солярий №__

4. Возврат к основному экрану. Клиент не может выбрать этот солярий, он на обслуживании.

5. По окончании уборки: F1, пароль, выбрать солярий на обслуживании, подтверждение. Запись в Журнале: Конец обслуживания. Солярий №__