Платежное устройство для соляриев. ТЗ на доработку

SunPay Max3

- 3 подключаемых соляриев (коллариумов) FireSun

- кассета на 1500 купюр

- отправка статистики на e-mail (Инструкция стр.13. Модем отправляет журнал работы и статистику раз в сутки, это время настраивается. А также присылает сообщение при инкассации устройства)

- ККТ с принтером чеков

- банковский терминал с БСК считывателем

Необходимые доработки:

- доработать плату и ПО для подключения к соляриям FireSun (управление отдельно лампами и вентиляторами, отложенный старт и пауза перед стартом)

Ответ производителя FireSun по отложенному старту: При нажатии на кнопки СТАРТ или СТОП в солярии на провода start (1) и stop (2) подается 9-11В через 1кОм. Если это старый солярий с механическими кнопками, то там напряжение с самой кнопки идет, то есть пока держим - питание есть, отпустили - напряжение пропало. Современные солярии - при нажатии формируется импульс длительностью в 1с независимо от длительности нажатия на соответствующую кнопку.

- сделать формирование необходимого сигнала для запуска солярия FireSun в одном из трех режимов.

Сигналом по линии ламп формируем информацию о том, что включаем (см.диаграмму):

- Слабый загар + Омоложение (включение только красных 18 коллатеновых ламп)

LOW 500ms, HIGH 500ms, LOW 500ms, HIGH 500ms, LOW

2. Умеренный загар (включение только 36 УФ ламп)                                         LOW 500ms, HIGH 1000ms, LOW

3. Сильный загар + Омоложение (включение всех 54 ламп УФ и коллатеновых)           LOW 500ms, HIGH 500ms, LOW

- изменить в ПО содержание экранов устройства для выбора варианта оплаты (наличные, банк.карта), варианта запуска солярия (см. Тексты к ЖК экранам)

- сделать в настройках разные цены (Базовые цены) услуги для трех режимов: Слабый загар + Омоложение, Умеренный загар, Сильный загар + Омоложение

- ввести скидки в % от Базовой цены (с округлением) 0-100%:

Дневные (3 интервала времени в течение дня),

Недельные (по дням недели),

Месячные,

Праздничные (интервалы праздничных дат).

Все скидки суммируются.

- отдельные статистики по каждому из режимов работы солярия (коллариума) в накопительном режиме

- формирование настроек посредством ini-файла на SD-карте

- 3 табло (4 светодиодных 8-сегментных индикатора, высота 5-7 см.) для отображения времени перед стартом сеанса загара для каждого солярия (обратный отсчет)

- воспроизведение звуковых файлов (см. Тексты к ЖК экранам)