Параметры настройки, хранения и выдачи информации.

Общие моменты: в идеале необходимо сделать вариант настройки СИСТЕМЫ через флеш-накопитель любого формата (лучше – мини SD)

Т.е. чтобы на SD в заданном формате можно было записать основные настройки, которые должны быть переписаны в память устройства. Передаваемые по модему  на заданный электронный адрес данные должны одновременно копироваться в память той же самой SD в отдельные файлы, и при заполнении SD должны перезаписывать более старые данные (как в видеорегистраторе). Это на всякий случай, если что-то случается с доступом к электронной почте.

Из настраиваемых ВХОДНЫХ данных должны быть использоваться следующие параметры:

- Установка пароля.

- Установка времени системы.

- Общее количество соляриев, обслуживаемых СИСТЕМОЙ. (от 1 до 3-х, по умолчанию = 1)

- Количество КОЛЛАТЭНОВЫХ и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ламп в каждом из соляриев. (Эти цифры отражаются на табло при выборе режимов и оплате сеанса) (от 15 до 60, по умолчанию: количество КОЛЛАТЭНОВЫХ ламп = 18, количество УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ламп = 36. Общее количество – режим МАКСИМАЛЬНЫЙ – 54 лампы).

- Стоимость минуты в рублях каждом из соляриев и в каждом из 3-х режимов (По три разных цены в каждом из соляриев - от 05,0 до 99,0. По умолчанию:

режим КОЛЛАТЭН = 18 руб./мин,

режим УЛЬТРАФИОЛЕТ = 21 руб./мин,

режим МАКСИМАЛЬНЫЙ = 39 руб./мин) .

- Временная задержка (минуты), после нажатия кнопки СТАРТ и до безусловного включения солярия. Если клиент нажимает кнопку СТАРТ в самом солярии до истечение этого времени, то солярий включается раньше. СИСТЕМА переходит в режим отсчета времени загара и отображает это в соответствующем окне, а затем - времени вентиляции. (От 5 до 20 минут, по умолчанию = 15) При значении «0» временная задержка – выключена. Солярий включается только после включения его изнутри.

- Время вентиляции (минуты) – время, необходимое для остывания солярия. (От 2 до 9, по умолчанию = 3)

- Минимально возможное время работы солярия (От 1 до 5 минут, по умолчанию = 2)

- Максимально возможное время работы солярия-коллариума в каждом из режимов:

В режиме КОЛЛАТЭН (от 10 до 30 минут. По умолчанию = 20)

В режиме УЛЬТРАФИОЛЕТ (от 10 до 25 минут. По умолчанию = 16)

В режиме МАКСИМАЛЬНЫЙ (от 10 до 20 минут. По умолчанию = 14)

- Задание скидок в заданные временные промежутки. Скидки задаются в % (от 01 до 99)

- скидки по часам в течение дня – 4 интервала, например:

ночь (с 00 до 08), скидка – 20%

утро (с 08 до 12), скидка – 10%

день (с 12 до 20), скидка – 00%

вечер (с 20 до 24), скидка – 10%

- скидки по дням недели

Понедельник, 	скидка – 00%

--------------------------------------

Воскресенье, 	скидка – 00%

– скидки по месяцам в течение года:

Январь - 	скидка – 00%

--------------------------------------

Декабрь - 	скидка – 00%

- скидки разовые до тех разных скидок:

От ДД/ММ/ГГ до ДД/ММ/ГГ – 00%

От ДД/ММ/ГГ до ДД/ММ/ГГ – 00%

От ДД/ММ/ГГ до ДД/ММ/ГГ – 00%

ВАЖНО!!!   Скидки в разные временные промежутки перемножаются в виде коэффициентов, например:

Цена загара в конкретном режиме со всеми скидками =(ЦЕНА в конкретном режиме, в руб.)*((100-% скидки в течение дня)*0,01)*((100-% по дням недели)*0,01)*((100-% по месяцам)*0,01)*((100-% разовая скидка)*0,01)

ОТЧЕТЫ, которые СИСТЕМА ежедневно отправляет на электронную почту и записывает на SD-карту:

- Суммы вырученных денег, количество минут и количество включений, в каждом из соляриев, в каждом из режимов отдельно.

- Сумма вырученных денег, количество минут и количество включений во всех соляриях в режимах КОЛЛАТЭН.

- Сумма вырученных денег, количество минут и количество включений во всех соляриях в режимах УЛЬТРАФИОЛЕТ

- Сумма вырученных денег, количество минут и количество включений во всех соляриях в режимах МАКСИМАЛЬНЫЙ.

- Сумма отработанных минут в каждом из соляриев отдельно КОЛЛАТЕН+МАКСИ (для определения времени наработки КОЛЛАТЭНОВЫХ ламп.

- Сумма отработанных минут в каждом из соляриев отдельно УЛЬТРАФИОЛЕТ+МАКСИ (для определения времени наработки УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ламп.

- Если есть возможность, то было бы замечательно, чтобы все выше перечисленные отчеты можно было бы получить в заданные для скидок временные интервалы. - БД

- Отчет по количеству купюр.

- Отчет по количеству монет. ???????

- Остальные отчеты по кассе и модему – те же, что и были!

- Может и еще что забыл.